台区光储充辨识与光伏功率分离系统

需求手册

V0.3 讨论稿

编制日期：2026年7月

适用范围：前端Demo及后续系统需求确认

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026年7月 | 形成初始需求框架 | 历史版本 |
| V0.2 | 2026年7月 | 明确主站为1分钟级数据；分站为15分钟级数据；回传间隔不固定且均为15分钟以上；明确一个辨识模型和一个光伏分离模型 | 历史版本 |
| V0.3 | 2026年7月 | 明确主站侧光伏功率按1分钟级实时滚动分离；每到达一个新分钟数据点即更新结果；分站延迟反馈不作为分离前置条件 | 本次讨论稿 |

1. 项目概述

2. 系统定位与建设范围

3. 数据条件与时间语义

4. 总体架构与业务流程

5. 功能需求

6. 前端展示需求

7. 数据结构要求

8. 模型与校正接口要求

9. 非功能需求

10. Demo第一版范围

11. 验收要求

12. 待确认事项

台区主站持续接收1分钟级综合功率数据。该数据反映的是台区内常规用电负荷、分布式光伏、用户侧储能以及电动汽车充电桩等多类设备共同作用后的综合结果。仅通过总功率曲线，无法直接判断台区内是否接入光伏、储能和充电桩，也无法直接获得每分钟的光伏发电功率。系统需要随主站分钟数据持续更新分析结果。

台区下辖光伏分站能够提供15分钟级光伏数据，但回传时间不固定，实际回传间隔均为15分钟以上，且一批数据可能覆盖多个历史15分钟时段。主站侧不等待分站数据回传，而是基于持续到达的1分钟级综合功率实时滚动分离光伏功率：每接收到一个新的分钟数据点，分离模型即更新并输出该分钟的初始光伏分离结果。分站数据后续到达后，再对同一历史时段的分离结果进行校验、回补和反馈校正。

构建一个光储充辨识模型，判断台区内分布式光伏、用户侧储能和充电桩是否存在，并输出相应辨识分数。

构建一个光伏功率分离模型，随主站1分钟级综合功率数据实时滚动运行，每到达一个新的分钟数据点即输出该分钟的初始光伏分离功率。

接入光伏分站15分钟级数据，识别数据对应时间、到达时间和批次覆盖时段。

将主站1分钟级光伏分离结果聚合到15分钟口径，与分站同期数据进行对比。

基于分站反馈对历史分钟级光伏分离结果进行回补，并更新后续分离所使用的校正状态。

通过前端完整展示数据接入、数据处理、光储充辨识、光伏分离、分站反馈校正和结果输出全过程。

核心口径：本系统不是光伏预测系统。辨识模型负责回答“有没有光伏、储能和充电桩”；分离模型随主站分钟数据实时滚动运行，负责回答“当前及历史每一分钟的光伏功率是多少”。分站反馈不作为实时分离的前置条件。

系统定位为：基于台区1分钟级综合功率数据的光伏、储能、充电桩多标签辨识、光伏功率分钟级实时滚动分离，以及基于分站15分钟级延迟反馈的历史回补与分离校正系统。

光伏、储能和充电桩可同时存在，因此辨识任务属于多标签辨识，而不是三选一分类。第一阶段仅对光伏功率进行具体数值分离，储能和充电桩仅输出存在性结果及辨识分数。

| 模块 | 本期建设内容 |
| --- | --- |
| 数据接入 | 接入主站1分钟级综合功率数据及光伏分站15分钟级数据 |
| 数据处理 | 时间排序、重复处理、缺失检查、异常标记、质量评估及时间尺度对齐 |
| 辨识模型 | 输出光伏、储能、充电桩三个独立辨识结果及辨识分数 |
| 分离模型 | 每到达一个新的主站分钟数据点即实时滚动输出该分钟的初始光伏功率及结果置信度 |
| 反馈校正 | 将主站分钟级结果聚合至15分钟口径，与分站同期数据比较并进行校正 |
| 前端展示 | 展示全过程、模型结果、分站回传状态、校正前后曲线及结果表格 |
| 结果导出 | 导出辨识结果、光伏分离结果、分站汇总结果和校正记录 |

未来光伏功率预测；

储能充放电功率曲线分离；

充电桩功率曲线分离；

在前端页面中训练模型；

把分站回传周期固定写死为15分钟；

设备控制、调度指令下发或闭环控制。

| 数据来源 | 时间粒度 | 到达方式 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台区主站 | 1分钟级 | 持续接入；每到达一个新分钟点触发或更新光伏分离 | 作为辨识模型和光伏分离模型的主要输入 |
| 光伏分站 | 15分钟级 | 回传时间不固定，回传间隔均为15分钟以上；可一次回传多个历史数据点 | 作为光伏分离结果的监督参考、历史回补和后续校正依据 |

实时分离原则：主站光伏分离以1分钟为结果粒度。每到达一个新的主站分钟数据点，系统立即更新并输出该分钟的初始光伏分离结果。分站15分钟级数据是否到达，不影响主站实时分离的连续运行。

| 时间字段 | 定义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 数据对应时间 | 该15分钟数据实际代表的采集时段或时刻 | 09:00—09:15 |
| 数据到达时间 | 该批数据实际进入主站的时间 | 10:07 |
| 批次覆盖时段 | 本次回传中包含的全部历史区间 | 09:00—09:45 |
| 实际回传间隔 | 本次到达时间与上次到达时间之间的间隔 | 32分钟 |

时间匹配原则：分站09:00—09:15的数据只能与主站09:00—09:15的光伏分离结果比较，不能与数据到达时刻10:07的分离结果直接比较。

主站输出的是1分钟级光伏分离结果，分站提供的是15分钟级光伏数据。校正前必须将主站对应15分钟时段内的分钟级分离结果聚合到与分站一致的口径。

| 处理对象 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 分站数据为15分钟平均功率 | 计算主站对应15分钟内分钟级分离功率的平均值后进行比较 |
| 分站数据为15分钟电量 | 将主站分钟级分离功率换算并累加为同一时段电量后进行比较 |
| 分站数据口径暂不明确 | 在接入配置中标记功率/电量口径，不允许默认混用 |

| 层级 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 数据源层 | 台区主站、多个光伏分站 | 提供1分钟级综合功率和15分钟级光伏反馈数据 |
| 数据处理层 | 数据接入、质量检查、时间对齐、特征构建 | 形成模型可用数据和同期比较口径 |
| 模型分析层 | 光储充辨识模型、光伏功率分离模型 | 辨识模型按设定窗口和周期运行；分离模型随主站新分钟数据实时滚动输出光伏功率 |
| 反馈校正层 | 分站数据汇总、同期对比、历史回补、校正状态更新 | 利用延迟反馈提高分离结果准确性 |
| 应用展示层 | 状态看板、流程展示、结果曲线、表格和导出 | 向用户展示全过程及最终结果 |

| 1 | 主站数据接入 持续接入1分钟级台区综合功率数据。 |
| --- | --- |
| 2 | 数据清洗与时间对齐 完成缺失、异常、重复和时间戳处理，形成统一分钟级输入。 |
| 3 | 特征构建 形成辨识模型和分离模型所需的时序及辅助特征。 |
| 4 | 模型运行 辨识模型按设定数据窗口和运行周期输出光储充存在性；分离模型每接收一个新的主站分钟数据点，即更新并输出该分钟的初始光伏功率。 |
| 5 | 分站数据不定期回传 接收15分钟级光伏数据，记录到达时间、覆盖时段和参与节点。 |
| 6 | 分站同期汇总 将多个光伏分站同一15分钟时段的数据汇总为台区光伏参考值。 |
| 7 | 主站结果聚合 将对应时段的1分钟级光伏分离结果聚合为15分钟口径。 |
| 8 | 同期比较与偏差计算 比较主站聚合结果与分站汇总结果，计算偏差及校正置信度。 |
| 9 | 历史回补及状态更新 保留原分钟曲线形状，校正历史幅值或总量，并更新后续校正状态。 |
| 10 | 持续结果输出 持续输出光储充辨识结果、实时初始分离结果及已反馈校正的历史分钟级光伏功率。 |

| 编号 | 功能要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-001 | 接入1分钟级台区综合功率数据，并显示最新时间和覆盖范围。 | 高 |
| FR-002 | 检查时间戳重复、缺失和乱序，保留原始数据与处理后数据。 | 高 |
| FR-003 | 支持文件导入，后续可扩展为接口接入。 | 高 |
| FR-004 | 支持可选接入无功、电压、电流、功率因数等辅助量。 | 中 |
| FR-005 | 每接收到一个新的1分钟级台区综合功率数据点，应自动触发或更新光伏分离处理。 | 高 |
| FR-006 | 主站分钟级光伏分离不得以分站15分钟级数据到达作为前置条件。 | 高 |

| 编号 | 功能要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-010 | 接入多个分站15分钟级光伏数据。 | 高 |
| FR-011 | 记录节点编号、数据对应时间、到达时间、批次编号和覆盖时段。 | 高 |
| FR-012 | 根据到达记录自动计算实际回传间隔，不将15分钟粒度等同于15分钟回传。 | 高 |
| FR-013 | 识别参与节点、缺失节点、数据点完整率和装机容量覆盖率。 | 高 |
| FR-014 | 支持不规则回传和一次回传多个历史15分钟数据点。 | 高 |

统一时间格式和时区口径；

完成数据排序、重复处理、缺失检查和异常值标记；

生成主站分钟级模型输入；

识别分站15分钟数据的功率或电量口径；

将主站1分钟级光伏分离结果聚合至15分钟口径；

将多个分站同期数据汇总为台区光伏参考值；

计算数据完整率、节点覆盖率和容量覆盖率。

辨识模型为一个多标签辨识模型，输出光伏、储能和充电桩三个独立结果。三类设备可以同时被判定为存在。

| 输出对象 | 输出内容 | 推荐显示口径 |
| --- | --- | --- |
| 分布式光伏 | 辨识分数、辨识结论、模型版本、运行时间 | 存在 / 疑似存在 / 未发现明显特征 |
| 用户侧储能 | 辨识分数、辨识结论、模型版本、运行时间 | 存在 / 疑似存在 / 未发现明显特征 |
| 充电桩 | 辨识分数、辨识结论、模型版本、运行时间 | 存在 / 疑似存在 / 未发现明显特征 |

术语要求：单次模型输出中的数值应称为“辨识分数”或“置信度”，不应称为“准确率”。

光伏分离模型基于截至当前时刻已经到达的主站1分钟级综合功率及辅助特征实时滚动运行。每接收到一个新的分钟数据点，模型更新一次并输出该分钟的初始光伏分离功率，不等待分站15分钟级数据回传。光伏辨识分数可作为分离结果可信度参考，但不宜因一次辨识结果偏低而直接停止分离模型运行。任何时刻生成分离结果时，只能使用该时刻及以前已经到达的数据，不得使用后续数据。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 时间戳 | 1分钟级结果对应时间 |
| 分离结果生成时间 | 该分钟初始分离结果实际生成的时间 |
| 结果状态 | 实时初始结果 / 等待反馈 / 已反馈校正 |
| 台区综合功率 | 主站观测到的综合功率 |
| 初始光伏分离功率 | 分站反馈到达前由分离模型输出的分钟级光伏功率 |
| 分离置信度 | 当前分钟分离结果的可信程度 |
| 模型版本/推理时间 | 用于结果追溯 |

| 1 | 识别本批覆盖时段 根据分站数据对应时间确定本批反馈覆盖的历史15分钟时段。 |
| --- | --- |
| 2 | 汇总分站参考值 对同一时段多个分站的15分钟数据进行汇总，并计算覆盖率。 |
| 3 | 聚合主站分离结果 将对应时段的1分钟级光伏分离结果聚合为15分钟平均功率或电量。 |
| 4 | 计算同期偏差 逐时段比较主站聚合结果与分站汇总值，形成偏差序列。 |
| 5 | 形成校正置信度 综合数据完整率、节点覆盖率、容量覆盖率和偏差稳定性形成置信度。 |
| 6 | 历史分钟结果回补 保留分钟级曲线原有形状，对该15分钟时段整体幅值或总量进行校正。 |
| 7 | 更新后续校正状态 依据近期多个反馈时段的偏差更新后续分钟级分离的校正系数或状态。 |
| 8 | 保存校正记录 保存校正前结果、分站参考、校正量、参与节点和模型版本。 |

输出光伏、储能和充电桩的辨识结果及辨识分数；

随主站分钟数据持续输出1分钟级实时初始光伏分离功率；

输出1分钟级校正后光伏分离功率；

显示分站15分钟级参考值及“已反馈/等待回传”状态；

支持导出主站原始数据、辨识结果、初始分离结果、校正后结果、分站汇总结果和校正记录；

第一版导出格式支持CSV和Excel。

第一版前端以一个主页面为主，重点展示业务链路和结果，不展示模型训练过程。建议按以下区域组织：

| 区域 | 主要内容 |
| --- | --- |
| ① 系统运行状态 | 主站最新数据时间、最新分钟分离结果时间、当前分钟分离功率、分站最新到达批次、模型运行状态和数据完整率 |
| ② 台区场景图 | 台区总表、普通负荷、光伏、储能、充电桩、多个光伏分站及数据流向 |
| ③ 全流程展示 | 数据接入→质量检查→特征构建→辨识→分离→分站反馈→同期比较→校正→输出 |
| ④ 光储充辨识结果 | 三张独立结果卡，分别展示结论和辨识分数 |
| ⑤ 光伏分离核心曲线 | 台区总功率、初始光伏分离、分站15分钟参考点、校正后光伏分离 |
| ⑥ 分站反馈校正 | 批次覆盖时段、参与节点、同期比较、偏差、校正置信度和校正结果 |
| ⑦ 结果表与导出 | 分钟级结果明细、15分钟反馈记录及数据导出 |

| 指标 | 展示内容 |
| --- | --- |
| 主站数据 | 最新数据时间、数据频率1分钟、覆盖时段、完整率 |
| 实时分离 | 最新光伏分离结果时间、当前分钟初始分离功率、结果状态、最近处理耗时 |
| 分站反馈 | 最新数据对应时间、最新到达时间、本批覆盖时段、实际回传间隔 |
| 节点状态 | 接入节点数、参与本批回传节点数、缺失节点数、容量覆盖率 |
| 模型状态 | 辨识模型状态、分离模型状态、模型版本和最近推理时间 |

前端应突出显示“主站最新数据时间”和“最新光伏分离结果时间”是否同步更新，并通过结果状态区分实时初始结果、等待反馈结果和已反馈校正结果。

场景图需要直观体现：主站获得的是台区1分钟级综合功率，其中混合了普通负荷、光伏、储能和充电桩；下辖多个光伏分站提供15分钟级数据并不定期回传；主站通过两个模型完成辨识和光伏分离，并利用分站反馈进行校正。

| 场景元素 | 建议展示信息 |
| --- | --- |
| 台区主站/总表 | 1分钟级综合功率、最新数据时间、数据状态 |
| 普通负荷 | 作为综合功率组成之一展示 |
| 分布式光伏 | 作为辨识对象和分离对象展示 |
| 用户侧储能 | 作为辨识对象展示 |
| 充电桩 | 作为辨识对象展示 |
| 光伏分站节点 | 节点名称、装机容量、数据粒度15分钟、最新数据时间、到达时间、通信状态 |

| 1 | 原始数据接入 显示主站分钟级数据量和分站反馈批次。 |
| --- | --- |
| 2 | 数据质量检查 显示完整率、异常点和缺失情况。 |
| 3 | 时间尺度对齐 显示主站1分钟与分站15分钟的口径统一状态。 |
| 4 | 特征构建 显示模型输入已生成。 |
| 5 | 光储充辨识 展示三个独立辨识结论和分数。 |
| 6 | 光伏功率实时分离 展示主站每到达一个新分钟数据点后更新的实时初始光伏曲线。 |
| 7 | 分站反馈接入 展示数据对应时间、到达时间和本批覆盖区间。 |
| 8 | 同期结果比较 展示主站15分钟聚合结果与分站汇总结果。 |
| 9 | 反馈校正 展示历史回补及后续校正状态更新。 |
| 10 | 最终结果输出 展示校正后分钟级光伏曲线和结果表。 |

使用三张独立卡片分别展示分布式光伏、用户侧储能和充电桩。每张卡片至少包含：辨识结论、辨识分数、结果生成时间、模型版本以及可选的主要支撑特征。

核心图至少包含以下曲线或数据点：

台区1分钟级综合功率曲线；

初始1分钟级光伏分离曲线；

分站汇总的15分钟级光伏参考点或阶梯线；

校正后1分钟级光伏分离曲线；

可选显示分离后的剩余负荷曲线。

图中应明确区分三类结果状态：主站刚生成的实时初始分离结果、已获得分站反馈并完成校正的历史结果、已经完成初始分离但仍等待分站反馈的结果。对于尚未获得分站反馈的分钟点，分站参考值应显示“等待回传”，不得使用未来数据提前填充。

| 类别 | 需要展示的内容 |
| --- | --- |
| 批次信息 | 到达时间、本批覆盖时段、实际回传间隔、15分钟数据点数 |
| 节点覆盖 | 参与节点、缺失节点、节点覆盖率、装机容量覆盖率 |
| 同期比较 | 主站15分钟聚合结果、分站15分钟汇总结果、平均偏差、最大偏差 |
| 校正动作 | 历史回补状态、平均校正量、校正置信度、后续校正状态是否更新 |
| 效果展示 | 校正前1分钟曲线、分站15分钟参考、校正后1分钟曲线及误差变化 |

| 字段 | 说明 | 是否必需 |
| --- | --- | --- |
| station_id | 台区或主站标识 | 是 |
| event_time | 1分钟数据对应时间 | 是 |
| active_power_kw | 台区综合有功功率 | 是 |
| reactive_power_kvar | 无功功率 | 否 |
| voltage/current/pf | 电压、电流、功率因数等辅助量 | 否 |
| quality_flag | 数据质量标志 | 是 |

| 字段 | 说明 | 是否必需 |
| --- | --- | --- |
| node_id | 光伏分站节点标识 | 是 |
| period_start | 15分钟时段起始时间 | 是 |
| period_end | 15分钟时段结束时间 | 是 |
| arrival_time | 数据到达主站时间 | 是 |
| batch_id | 回传批次标识 | 是 |
| pv_value | 15分钟功率或电量值 | 是 |
| value_type | average_power / energy，明确数据口径 | 是 |
| capacity_kw | 节点装机容量 | 建议 |
| quality_flag | 数据质量标志 | 是 |

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| result_time | 结果生成时间 |
| window_start/window_end | 本次辨识使用的数据范围 |
| pv_score / storage_score / charger_score | 三类独立辨识分数 |
| pv_label / storage_label / charger_label | 三类工程化辨识结论 |
| model_version | 模型版本 |
| explanation | 可选的支撑特征摘要 |

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| event_time | 1分钟结果对应时间 |
| separation_time | 该分钟初始分离结果的生成时间 |
| result_status | 实时初始结果 / 等待反馈 / 已反馈校正 |
| total_power_kw | 台区综合功率 |
| initial_pv_kw | 初始光伏分离功率 |
| corrected_pv_kw | 校正后光伏功率 |
| station_feedback_value | 对应15分钟分站参考值；未到达时为空 |
| feedback_status | 已反馈 / 等待回传 |
| correction_kw / correction_ratio | 校正量或校正系数 |
| confidence | 分离或校正置信度 |
| model_version | 分离模型版本 |

| 接口项 | 要求 |
| --- | --- |
| 输入 | 台区1分钟级综合功率序列、数据时间范围、数据质量信息及模型需要的辅助特征 |
| 输出 | 光伏/储能/充电桩三类辨识分数、三类结论、模型版本、推理时间和可选解释信息 |
| 调用方式 | 前端或后端服务通过统一接口调用，模型训练不在前端执行 |

| 接口项 | 要求 |
| --- | --- |
| 输入 | 台区1分钟级综合功率序列、时间特征、数据质量信息、辅助变量及可选历史校正状态 |
| 运行方式 | 每到达一个新的主站1分钟数据点即触发或更新一次分离；不等待分站数据 |
| 输出 | 当前分钟的初始光伏分离功率、结果状态、分离置信度、模型版本和推理时间 |
| 约束 | 只能使用当前时刻及以前已经到达的数据；输出功率应满足非负及合理容量边界；不得输出未来光伏预测曲线 |

| 接口项 | 要求 |
| --- | --- |
| 输入 | 分站15分钟级汇总值、对应历史时段、主站1分钟级初始分离结果、节点/容量覆盖率及数据完整率 |
| 输出 | 校正后历史分钟结果、每分钟校正量、校正置信度、后续校正状态及校正记录编号 |
| 处理原则 | 同一时段对比；保留分钟曲线形状；按15分钟总量或平均功率约束进行幅值校正 |

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 易用性 | 界面使用中文；专业术语配合直白解释；核心流程在一个主页面内可看清。 |
| 可配置性 | 分站数量、实际回传间隔、模型接口、辨识阈值、质量阈值、校正阈值和显示时间范围不得写死。 |
| 可追溯性 | 保存每次模型输入范围、模型版本、原始结果、校正前后结果、参与节点、覆盖率和校正原因。 |
| 数据完整性 | 明确区分数据对应时间和到达时间；未到达的分站数据不得伪装成已知数据。 |
| 性能 | 常规单台区分钟级数据和多节点15分钟级数据应在页面中流畅展示。 |
| 可扩展性 | 后续可扩展多台区、更多辅助量、真实接口和更复杂的校正策略。 |
| 安全性 | 不在前端暴露模型文件路径、敏感连接信息和未经授权的台区数据。 |

| 项目 | 默认设置 |
| --- | --- |
| 台区数量 | 1个 |
| 主站数据 | 1分钟级综合功率，逐分钟持续接入 |
| 主站分离方式 | 每到达一个新分钟数据点即实时滚动输出该分钟初始光伏功率 |
| 分站数量 | 6个光伏分站 |
| 分站数据 | 15分钟级光伏功率或电量数据 |
| 分站回传 | 时间不固定，默认模拟15分钟以上的多种间隔，并允许一次回传多个历史点 |
| 模型 | 1个光储充辨识模型接口 + 1个光伏功率分离模型接口 |
| 核心展示 | 全过程、三类辨识结果、初始分钟级光伏分离、分站同期反馈、校正前后结果 |

Demo可使用具有真实运行特征的数据样例。样例需体现普通负荷、光伏日间变化、储能充放电时段和充电桩阶跃持续负荷等特征，并保证主站1分钟级综合功率与分站15分钟级光伏数据在时间和数值上相互对应。前端和文档中不强调数据生成方式，统一按业务数据进行展示。

模型训练过程、损失曲线和训练参数；

未来光伏功率预测；

储能和充电桩具体功率分离；

固定15分钟回传的强制逻辑；

调度控制及设备指令下发。

| 编号 | 验收内容 |
| --- | --- |
| AC-001 | 能够接入并展示1分钟级台区综合功率数据。 |
| AC-002 | 能够接入多个分站的15分钟级光伏数据。 |
| AC-003 | 能够正确区分分站数据对应时间、到达时间和批次覆盖时段。 |
| AC-004 | 能够识别实际回传间隔，且回传逻辑不固定写死为15分钟。 |
| AC-005 | 能够展示光伏、储能和充电桩三个独立辨识结果，且三类可同时存在。 |
| AC-006 | 能够随主站新分钟数据持续输出1分钟级实时初始光伏分离曲线。 |
| AC-007 | 能够将主站1分钟级分离结果聚合为15分钟口径。 |
| AC-008 | 能够汇总多个分站同一15分钟时段的光伏数据。 |
| AC-009 | 能够按同一历史时段进行比较，不得用到达时间直接匹配。 |
| AC-010 | 能够展示主站15分钟聚合结果、分站参考值和偏差。 |
| AC-011 | 能够对历史1分钟级结果进行回补，并保持原分钟曲线的基本形状。 |
| AC-012 | 能够展示初始、分站参考和校正后光伏结果。 |
| AC-013 | 尚未获得分站反馈的时段显示“等待回传”，不得提前使用未来数据。 |
| AC-014 | 能够完整展示数据接入、辨识、分离、反馈和校正流程。 |
| AC-015 | 能够导出辨识结果、分离结果和校正记录。 |
| AC-016 | 页面不得出现光伏未来预测功能。 |
| AC-017 | 储能和充电桩第一阶段仅做存在性辨识。 |
| AC-018 | 连续输入多个主站1分钟级数据点时，系统能够逐分钟连续输出对应的光伏分离结果。 |
| AC-019 | 分站数据停止回传或延迟回传时，主站分钟级光伏分离仍能正常运行。 |
| AC-020 | 任一历史分钟结果均可追溯初始分离值、校正后值、分离生成时间及反馈状态。 |
| AC-021 | 任一时刻的实时分离不得使用该时刻之后的数据。 |

“主站”的正式名称及其部署位置；

主站除有功功率外是否提供无功、电压、电流、功率因数等辅助量；

辨识模型每次使用的数据窗口长度和运行周期；

光伏分离模型单次推理所需的历史滑动窗口长度；

分站15分钟数据代表平均功率、时刻功率还是15分钟电量；

分站是否提供节点装机容量、在线状态和质量标志；

各分站是否统一回传，还是不同节点独立回传；

历史回补是否需要覆盖全部已反馈时段，还是仅保留最新校正版本；

反馈校正仅修正输出结果，还是同步更新模型内部参数；

辨识结论的阈值划分及“疑似存在”区间；

前端最终采用Web系统、桌面端还是轻量化Demo框架；

是否需要多台区管理、用户权限和结果接口对外提供。

当前已确认的最终口径：主站持续提供1分钟级综合功率；光伏分离模型每接收到一个新的分钟数据点即实时滚动输出该分钟的初始光伏功率，不等待分站反馈。光伏分站提供15分钟级数据，回传时间不固定且实际回传间隔均为15分钟以上；分站数据到达后，按同一15分钟历史时段对初始分离结果进行回补，并更新后续分钟级分离的校正状态。一个辨识模型负责光伏、储能和充电桩存在性辨识。